|  | TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FONKSİYON JENERATÖRÜ CİHAZI KULLANMA TALİMATI | Doküman No: | EYS-TL-064 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hazırlama Tarihi: | 10.11.2021 |
|  |  | Revizyon Tarihi: | -- |
|  |  | Revizyon No: | 0 |
|  |  | Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | A4 Tech / AWG-1010 |
| --- | --- |
| Kullanım Amacı | Eğitim |
| Sorumlusu | Dr. Öğrt. Üyesi İsmail DEVECİOĞLU |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | idevecioglu@nku.edu.tr |

CİHAZIN KULLANMA TALİMATI

Fonksiyon jeneratörü istenilen frekans ve genlik değerlerinde (cihazın alt ve üst limitleri çerçevesinde) sin, rampa, kare, üçgen gibi çeşitli dalga formlarında işaret üretebilen cihazlardır.

Şekil 1 İşaret Üretecinin ön paneli

CH1/2: Seçili kanalı değiştirir.

Sine/Square/Ramp/Pulse/Noise/Arb: Farklı dalga şekillerini ayarlamanızı sağlar.

Mod/Sweep/Burst: Frekansı da farklılaşabilen farklı dalga şekillerini ayarlamak için kullanılır.

Store/Recall: Ayarın kaydedilmesini ve geri çağrılmasını sağlar.

Utility: Cihazın ana menüsünü açar.

Output: İstenilen işaretin özellikleri (genlik, ofset ve frekans) sayılar ve ayar düğmeleri yardımıyla ayarlandıktan sonra bu düğmeye basılarak çıkışta işaret üretilir.